A tehetetlenségi tenzorral kapcsolatos tudnivalók

Definíciók

A tehetetlenségi tenzor definíciója egy tetszőleges alakú és tömegeloszlású test súlypontjára

JS=JSx−JSxy−JSxz−JSxyJSy−JSyz−JSxz−JSyzJSz

Mivel a tehetetlenségi tenzor szimmetrikus, ezért 6 skalár értékkel jellemezhető, amelyek definíciója, ha a test folytonos tömegeloszlású:

JSx=(m)y2+z2 dm ;   JSy=(m)x2+z2 dm ;   JSz=(m)x2+y2 dm

JSxy=(m)xy dm ;   JSxz=(m)xz dm ;   JSyz=(m)yz dm

A koordináták a súlyponti koordinátarendszerben értendők. A főátlóbeli elemek értéke azt mutatja, hogy mennyire nehéz a testet az adott tengely körül forgásba hozni. Ezért szerepelnek az integrálban a tengelyre merőleges koordináták. A vegyes tagok értelmezése a kiegyensúlyozatlansággal van kapcsolatban. Ott az elem indexeinek megfelelő két tag szerepel az integrálban.

A mátrixba a skalárisan kiszámolt vegyes tagokat negatív előjellel kell beírni!

Ha a test mereven összekötött tömegpontokból áll, az előbbi képletek diszkrét (integrál helyett összegzés) megfelelőit kell alkalmaznunk:

JSx=(i)yi2+zi2 mi ;   JSx=(i)xi2+zi2 mi ;   JSx=(i)xi2+yi2 mi

JSxy=(i)xi yi mi ;   JSxz=(i)xi zi mi ;   JSyz=(i)yi zi mi

A mátrixba a skalárisan kiszámolt vegyes tagokat negatív előjellel kell beírni!

Ha egy folytonos tömegeloszlású testen még tömegpontokat is elhelyezünk, akkor az elemek számításánál mindkét tagot figyelembe kell venni. Az additív jelleg általánosságban is igaz a tehetetlenségi tenzorra, vagyis egy testet célszerűen rész-testekre bontva, majd a részek tehetetlenségi tenzorait összegezve előáll a teljes test tehetetlenségi tenzora. A célszerű felbontás azt jelenti, hogy a rész-testek tehetetlenségi nyomatékai egyszerűen számolhatók (lehetőleg integrálás nélkül).

A test egy tetszőleges A pontjához tartozó tehetetlenségi tenzor

A definíció szerint a súlypontihoz hasonlóan számítható, csak a koordinátákat az A ponttól kell felmérni:

JA=JAx−JAxy−JAxz−JAxyJAy−JAyz−JAxz−JAyzJAz

Folytonos tömegeloszlás:

JAx=(m)y2+z2 dm ;   JAy=(m)x2+z2 dm ;   JAz=(m)x2+y2 dm

JAxy=(m)xy dm ;   JAxz=(m)xz dm ;   JAyz=(m)yz dm

A mátrixba a skalárisan kiszámolt vegyes tagokat negatív előjellel kell beírni!

Diszkrét tömegeloszlás:

JAx=(i)yi2+zi2 mi ;   JAx=(i)xi2+zi2 mi ;   JAx=(i)xi2+yi2 mi

JAxy=(i)xi yi mi ;   JAxz=(i)xi zi mi ;   JAyz=(i)yi zi mi

A mátrixba a skalárisan kiszámolt vegyes tagokat negatív előjellel kell beírni!

#### Tetszőleges tengelyre vett tehetetlenségi nyomaték

A tengelyen lévő valamely A ponthoz tartozó tehetetlenségi tenzor ismeretében számítható:

Jt=etTJAet

A képletben et a tengely menti egységvektor, etT pedig ennek transzponáltja.

#### Steiner-tétel

JAx=JSx+m Δy2+Δz2 ;   JAy=JSy+m Δx2+Δz2 ;   JAz=JSz+m Δx2+Δy2

JAxy=JSxy+m Δx Δy ;   JAxz=JSxz+m Δx Δz ;   JAyz=JSyz+m Δy Δz

A mátrixba a skalárisan kiszámolt vegyes tagokat negatív előjellel kell beírni!

Ezt a tételt párhuzamos tengelyek tételének is nevezik, mert az eltolt koordinátarendszerek tengelyeinek párhuzamosaknak kell maradni. A Δr=Δx⋅i+Δy⋅j+Δz⋅k eltolási vektor (lásd az előző ábrákon) az eredeti pontból az eltolt pontba mutat. A képletet átrendezve nem súlypontról súlypontra is átszámíthatjuk az értékeket. Ekkor a képletbeli előjelek negatívra váltanak. A vegyes tagok számításánál az eltolások előjeleit figyelembe kell venni!

## Speciális alakú testek tehetetlenségi tenzorai, amiket érdemes megtanulni

Hasáb súlyponti tehetetlenségi tenzora

JS=112mb2+c2000112ma2+c2000112ma2+b2=112mb2+c2000a2+c2000a2+b2

Mindig az adott tengelyre merőleges méretek szerepelnek az elemek képletében.

#### Elhanyagolható vastagságú lemez súlyponti tehetetlenségi tenzora

JS=112mb2000112ma2000112ma2+b2=112mb2000a2000a2+b2

Ez a hasáb egy szélsőséges esete (c=0).

Elhanyagolható keresztmetszeti kiterjedésű rúd tenzora

A súlypontra:

JS=0000112mℓ2000112mℓ2=112m0000ℓ2000ℓ2

Ez is hasáb, illetve a rúd egy szélsőséges helyzete (a=ℓ, b=0, c=0).

A végpontokra (a Steiner-tételt felhasználva):

JA=JB=000013mℓ200013mℓ2=13m0000ℓ2000ℓ2

#### Elhanyagolható vastagságú korong (tárcsa) tehetetlenségi tenzora

A súlypontra:

JS=14mR200014mR200012mR2

A tengelyeken lévő kerületi pontokra:

JA=JB=14mR200054mR200032mR2

JC=JD=54mR200014mR200032mR2

#### Henger súlyponti tehetetlenségi tenzora

JS=14mR2+112mℓ200014mR2+112mℓ200012mR2

Vegyük észre, hogy a tehetetlenségi tenzor egy korong és egy z tengely irányú rúd tehetetlenségi tenzorának összege, vagyis külön nem kell megtanulni. Ez úgy is értelmezhető, hogy a korong és a rúd a henger egy-egy szélsőséges esete. A korongnál ℓ=0, míg a rúdnál R=0.

#### Félkör alakú lemez tehetetlenségi tenzora az átmérő felezőpontjára

Ha a vastagság elhanyagolható:   JA=18mR200018mR200014mR2

Ha a vastagság nem hanyagolható el:   JA=18mR2+124mℓ200018mR2+124mℓ200014mR2

Az additivitást felhasználva a teljes korong és henger súlypontjához tartozó értékeket meg kell felezni.

#### Gömb tehetetlenségi nyomatéka a súlypontján átmenő tetszőleges tengelyre

JSx=JSy=JSz=JSt=25mR2

#### Tömegpont tehetetlenségi nyomatéka egy tetszőleges A pontra

JAz=mR2

#### Gyűrű tehetetlenségi nyomatéka a középpontjára

JAz=mR2

A következő ábrasor azt szemlélteti, hogy a gyűrű olyan, mintha a tömegpontot végtelen sok részre osztottuk volna. Minden elrendezés esetén: JAz=mR2

##### Példák

#### Számítsuk ki a hasáb tehetetlenségi tenzorát néhány jellegzetes pontjára!

Ezen a példán látható, hogy a szélső pontokra nincs egységes képlet, mert a vegyes tagok előjeleinek alakulása nem egységes. A főátlóbeli tagoknál viszont a négyzetre emelés miatt nem kell számolni az előjelekkel.

JS=112mb2+c2000a2+c2000a2+b2

A pont:

rSA=−a2i+b2j−c2k

JAx=JSx+m Δy2+Δz2=112mb2+c2+mb22+c22=13mb2+c2

JAy=JSy+m Δx2+Δz2=112ma2+c2+ma22+c22=13ma2+c2

JAz=JSz+m Δx2+Δy2=112ma2+b2+ma22+b22=13ma2+b2

JAxy=JSxy+m Δx Δy=0+m−a2+b2=−14mab

JAxz=JSxz+m Δx Δz=0+m−a2−c2=+14mac

JAyz=JSyz+m Δy Δz=0+m+b2−c2=−14mbc

JA=13mb2+c2+14mab−14mac+14mab13ma2+b2+14mbc−14mac+14mbc13ma2+b2

B pont:

rSB=−a2i+b2j+c2k

JBx=JSx+m Δy2+Δz2=112mb2+c2+mb22+c22=13mb2+c2

JBy=JSy+m Δx2+Δz2=112ma2+c2+ma22+c22=13ma2+c2

JBz=JSz+m Δx2+Δy2=112ma2+b2+ma22+b22=13ma2+b2

JBxy=JSxy+m Δx Δy=0+m−a2+b2=−14mab

JBxz=JSxz+m Δx Δz=0+m−a2+c2=−14mac

JByz=JSyz+m Δy Δz=0+m+b2+c2=+14mbc

JB=13mb2+c2+14mab+14mac+14mab13ma2+b2−14mbc+14mac−14mbc13ma2+b2

C pont:

rSC=−a2i−b2j−c2k

JCx=JSx+m Δy2+Δz2=112mb2+c2+mb22+c22=13mb2+c2

JCy=JSy+m Δx2+Δz2=112ma2+c2+ma22+c22=13ma2+c2

JCz=JSz+m Δx2+Δy2=112ma2+b2+ma22+b22=13ma2+b2

JCxy=JSxy+m Δx Δy=0+m−a2−b2=+14mab

JCxz=JSxz+m Δx Δz=0+m−a2−c2=+14mac

JCyz=JSyz+m Δy Δz=0+m−b2−c2=+14mbc

JC=13mb2+c2−14mab−14mac−14mab13ma2+b2−14mbc−14mac−14mbc13ma2+b2

D pont:

rSD=b2j+c2k

JDx=JSx+m Δy2+Δz2=112mb2+c2+mb22+c22=13mb2+c2

JDy=JSy+m Δx2+Δz2=112ma2+c2+mc22=112ma2+13mc2

JDz=JSz+m Δx2+Δy2=112ma2+b2+mb22=112ma2+13mb2

JDxy=JSxy+m Δx Δy=0+0=0

JDxz=JSxz+m Δx Δz=0+0=0

JDyz=JSyz+m Δy Δz=0+m+b2+c2=+14mbc

JD=13mb2+c2000112ma2+13mc2−14mbc0−14mbc112ma2+13mb2

E pont:

rSE=+a2i−c2k

JEx=JSx+m Δy2+Δz2=112mb2+c2+mc22=112mb2+13mc2

JEy=JSy+m Δx2+Δz2=112ma2+c2+ma22+c22=13ma2+c2

JEz=JSz+m Δx2+Δy2=112ma2+b2+ma22=13ma2+112mb2

JExy=JSxy+m Δx Δy=0+0=0

JExz=JSxz+m Δx Δz=0+m+a2−c2=−14mac

JEyz=JSyz+m Δy Δz=0+0=0

JE=112mb2+13mc20+14mac013ma2+b20+14mac013ma2+112mb2

F pont:

rSF=−b2j

JFx=JSx+m Δy2+Δz2=112mb2+c2+mb22=13mb2+112mc2

JFy=JSy+m Δx2+Δz2=112ma2+c2+0=112ma2+c2

JFz=JSz+m Δx2+Δy2=112ma2+b2+mb22=112ma2+13mb2

JFxy=JSxy+m Δx Δy=0+0=0

JFxz=JSxz+m Δx Δz=0+0=0

JFyz=JSyz+m Δy Δz=0+0=0

JF=13mb2+112mc2000112ma2+b2000112ma2+13mb2

G pont:   

rSG=+a2i

JGx=JSx+m Δy2+Δz2=112mb2+c2+0=112mb2+c2

JGy=JSy+m Δx2+Δz2=112ma2+c2+ma22=13ma2+112mc2

JGz=JSz+m Δx2+Δy2=112ma2+b2+ma22=13ma2+112mb2

JGxy=JSxy+m Δx Δy=0+0=0

JGxz=JSxz+m Δx Δz=0+0=0

JGyz=JSyz+m Δy Δz=0+0=0

JG=112mb2+c20+14mbc013ma2+112mb20+14mbc0113ma2+112mb2

Számítsuk ki a hasáb A ponti tehetetlenségi tenzorát a megadott koordinátarendszerrel egyező állású koordinátarendszerben felírva! Adjuk meg a t tengelyre számított tehetetlenségi nyomatékot!

Gyakorlásnak elvégezhetjük a számítást a B ponti tenzor segítségével is. Ez jobb választás is az A pontnál, mert a B ponti tehetetlenségi tenzorban nem jelennek meg vegyes tagok. Jt-nek ugyanennyinek kell adódnia.

Számítsuk ki az alkatrésznek a rajz síkjára merőleges tengelyre vett tehetetlenségi nyomatékát az A, B és S pontokra! .S a teljes keresztmetszet súlypontja, ρ a sűrűség, v az alkatrész vastagsága.

Első lépésben kiszámítjuk a tömegeket. Ezután eldöntjük, hogy milyen sorrendben rakjuk össze a teljes alkatrészt. A furatot majd ki kell vonni. Az A pontra a félkör rögtön számítható, a másik két részt pedig egyenként átsteinerezzük (pozitív Steiner-tagok). A súlypont helyzetének meghatározása után átsteinerezünk az A pontról (negatív Steiner-tag).

A B pontra a súlypontról térünk át (pozitív Steiner-tag).

Megjegyzés:

A furat (hiányzó rész) esetén minden képletben vigyáznunk kell a negatív előjelre. Ez úgy is értelmezhető, mintha a hiányzó tömeg negatív lenne.

Számítsuk ki az alkatrésznek a rajz síkjára merőleges tengelyre vett tehetetlenségi nyomatékát az A, B és S pontokra! .S a teljes keresztmetszet súlypontja, ρ a sűrűség, v az alkatrész vastagsága.

Most nem fogunk steinerezni a pontok között, hanem a darabok tehetetlenségi nyomatékait egyenként számítjuk át minden pontra (mindig előről kezdjük a számítást).

A félkör esetében először a saját súlypontjára kell áttérni, és csak ezután lehet átszámolni a megadott pontra.

Az összerakás sorrendje:

A steinerezés menetének szemléltetése:

Számítás a súlypontra:

#### Példák a tankönyvben

Hasáb: 5.1.példa

Példa az additivitásra: 5.5.példa

Példa diszkrét tömegeloszlásra: 5.6.példa