## Tömegközéppont (súlypont)

A súlypont helyzete egy tetszőlegesen választott A ponthoz képest:

rAS=mirAimi

Az rAi helyvektorok az A pontból az egyes tömegpontokhoz, illetve a rendszert alkotó rész-merevtestek súlypontjaihoz mutatnak. Az rAS helyvektor is az A ponthoz relatívan adódik. Az összefüggés koordinátás alakban is felírható:

xAS=mixAimi ,   yAS=miyAimi ,   zAS=mizAimi

Anyagi pont és pontrendszer kinetikája

A pontrendszer egyes pontjai egymástól függetlenül mozoghatnak, vagyis nem kell, hogy mereven össze legyenek kötve.

Pontrendszer lendülete: a pontok lendületének összege.

I=mivi

A rendszer lendülete a súlypontjának sebességével is kifejezhető:

I=mvS ,  ahol m a rendszer teljes tömege: m=mi

Pontrendszer helytálló A pontra számított perdülete: a pontok lendületének ezen pontra számított nyomatékösszege.

πA=rAi×mvi ,  ahol az rAi helyvektorok az A pontból a tömegpontokhoz mutatnak.

Fontos, hogy itt nem lehet a súlyponti jellemzőkkel számolni! Mindig el kell végezni az összegzést!

Az I ; πA párt az impulzusvektor-rendszer A pontra redukált vektorkettősének nevezzük. A lendület minden pontra azonos, ezért legfeljebb csak ködösítésnek írják ki hozzá a pont betűjelét.

A perdület átszámítása két helytálló pont között:

πB=πA+rBA×I

Vigyázzunk, mert az rBA vektornak éppen az eltolással ellentétesen kell mutatnia!

Az impulzusvektor-rendszer centrális egyenesének egyenlete (paraméteres vektoregyenlet):

rCEλ=rAC+λ eI

rAC az A pontból a centrális egyenes egy pontjára mutató vektor: rAC=I×πAI2

eI a lendület irányába mutató egységvektor: eI=II

Helytálló t tengelyre számított perdület:

πt=πA⋅et

Az A pont a tengely egy tetszőleges pontja, az et pedig a tengely menti egységvektor.

Pontrendszer lendület-deriváltja: a pontok lendület-deriváltjainak összege.

I=miai

A rendszer lendület-deriváltja a súlypontjának gyorsulásával is kifejezhető:

I=maS

Pontrendszer helytálló A pontra számított perdület-deriváltja: a pontok lendület-deriváltjainak ezen pontra számított nyomatékösszege.

πA=rAi×mai ,  ahol az rAi helyvektorok az A pontból a tömegpontokhoz mutatnak.

Most sem lehet a súlyponti jellemzőkkel számolni! El kell végezni az összegzést!

Pontrendszer mozgási energiája: a pontok mozgási energiájának összege.

Em=12mivi2

A lendülettétel differenciális alakja: a lendület idő szerinti deriváltja egyenlő a rendszerre ható erők eredőjével.

I=F     (levezetve: I=miai=maS=F)

A lendülettétel integrális alakja: a lendület adott idő alatti megváltozása egyenlő a rendszerre ható erők eredőjének idő szerinti integráljával.

I−I0=t0tFt dt

Ha az erő időben állandó: I−I0=Ft−t0

Ha nem hat erő, akkor a lendület állandó (lendületmegmaradás). Ez egyben a súlypont sebességvektorának állandóságát is jelenti, hiszen a tömeg nem változik.

A perdülettétel differenciális alakja: a pontrendszer helytálló A pontra számított pedületének idő szerinti deriváltja egyenlő a rendszerre ható erők ugyanezen A pontra számított nyomatékával.

πA=MA

A perdülettétel integrális alakja: a pontrendszer helytálló A ponta számított perdületének adott idő alatti megváltozása egyenlő a rendszerre ható erő ugyanezen A pontra számított nyomatékának idő szerinti integráljával.

πAt−πAt0=t0tMAt dt

Ha a nyomaték időben állandó: πAt−πAt0=MAt−t0

Ha a rendszerre ható erők nyomatéka nulla az A pontra, akkor a perdület állandó (perdületmegmaradás).

Munkatétel: a rendszer mozgási energiájának növekménye egyenlő a rendszeren végzett munkával.

Em2−Em1=W12

A munka az erő elmozdulás szerinti integrálja:   W12=r1r2F dr

Konstans erő esetén ez egyenlő az erő és a támadáspont elmozdulásának az erő irányába eső vetületével:

W12=± F⋅Δr ;  pozitív, ha az erő és az elmozdulás vetületének iránya megegyező.

## Merevtest kinetikája

A mereven összekötött tömegpontok is kezelhetők merevtestként.

Merevtest lendülete:

I=mvS

Ha a merevtest egyszerű alakú résztestekből kirakható, és egyébként nem kell kiszámítani a súlypont koordinátáit, akkor a következő összegzés is használható:

I=mivi ,  ahol mi a rész-testek tömege, vi pedig a rész-testek súlypontjának sebességvektora.

Merevtest súlypontjára számított perdülete:

πS=JSω

Perdület átszámítás a merevtest két tetszőleges pontja között:

πB=πA+rBA×I

Vigyázzunk, mert az rBA vektornak éppen az eltolással ellentétesen kell mutatnia!

Merevtest tetszőleges A pontjára számított perdülete:

Súlyponti jellemzőkkel felírva:   πA=JSω+rAS×vSm

Az A ponti jellemzőkkel felírva:   πA=JAω+rAS×vAm

Merevtest súlypontjára számított perdület-derivált:

πS=JSε+ω×JSω

Perdület-derivált a test egy tetszőleges A pontjára:

πA=JAε+ω×JAω+vS×vAm+rAS×aAm

Perdülettétel a merevtest súlypontjára: A merevtest súlypontjára számított perdület-derivált egyenlő a testre ható erőrendszer súlypontra számított nyomatékával

MS=πS

Részletesen kifejtve:   MS=JSε+ω×JSω

Síkbeli feladat esetén:   MS=JSzε

Perdülettétel a merevtest egy tetszőleges A pontjára:

MA=πA+vA×I

Részletesen kifejtve:   MA=JAε+ω×JAω+rAS×aAm

Síkbeli feladat esetén:   MA k=JAzε k+rAS×aAm

Síkbeli feladatban álló pont (vA=0) esetén:   MA=JAzε

#### Merevtest mozgási energiája

Súlyponti jellemzőkkel felírva:

Tömören:   Em=12vSI+12ωπS

Részletesen:   Em=12mvS2+12ωJSω

Síkbeli feladat esetén: Em=12mvS2+12JSzω2

Tetszőleges A ponti jellemzőkkel felírva:

Tömören:   Em=12vAI+12ωπA

Részletesen:   Em=12mvA2+vAω×rASm+12ωJAω

Síkbeli feladatban álló pont (vA=0) esetén: Em=12JAzω2

Munkatétel: a rendszer mozgási energiájának növekménye egyenlő a rendszeren végzett munkával

Em2−Em1=W12

A munka az erő elmozdulás szerinti integrálja:   W12=r1r2F dr

Konstans erő esetén ez egyenlő az erő és a támadáspont elmozdulásának az erő irányába eső vetületével:

W12=± F⋅Δr ;  pozitív, ha az erő és az elmozdulás vetületének iránya megegyező.