1. példa: térbeli feladat, sebesség és gyorsulás áttérés merevtest pontjai között

2. példa: legördülés, a gyakorlat 1. példája

A K középpontú,R2 sugarú korong az R1 sugarú hengeres kényszerpályán csúszásmentesen gördül. Pillanatnyi szögsebessége és szöggyorsulása adott:

ω=6 1s , ε=5 1s2 , R1=0.9 m , R2=0.3 m .

Határozza meg

- az A, K és B pontok pillanatnyi vA , vK és vB sebesség- vektorait,

- az A, K és B pontok pillanatnyi aA , aK és aB gyorsulás-vektorait.

3. példa: legördülés, a gyakorlat 1. példája után megemlített eset

A téglalap alakú DEGH lemez R sugarú furata csúszásmentesen gördül az R2sugarú rögzített csapon. A csap és a furat pillanatnyi érintkezési pontja A. Adott mennyiségek:

R=0.4 m , b=h=0.5m, ω=6 1s, ε=4 1s2 .

- Számítsa ki az A, B, C és D pontok pillanatnyi   sebességvektorát. ( A  koordinátarendszer x tengelyének az OC egyenest válasszuk!)

- Határozza meg az A, B és O pontok  pillanatnyi gyorsulásvektorát. (Az O pontot a lemezhez tartozónak tekintjük.)

Kommentár a gyorsulások számításához:

Az A pontnak csak függőleges (a támasztófelületre merőleges) gyorsulása lehet a csúszásmentes gördülés miatt. Ennek értékét viszont közvetlenül nem tudjuk kiszámítani. Az előző feladat K pontjának most az O pont felel meg, ami a furat középpontja. Ez körpályán mozog a rögzített kis henger középpontja körül, éppen a kis henger sugarával megegyező sugarú pályán. Így a függőleges gyorsulása éppen ezen körmozgás centripetális gyorsulása, ami a kerületi sebességből és sugárból kiszámítható. Ezután az előző példához hasonlóan felírjuk az A és az O pont közötti gyorsulásokra a merevtestmozgásból adódó egyenletet, amiből a két skalár ismeretlen kiszámítható.

4. példa: csuklós mechanizmus csúszkával, a gyakorlat 2. példája

Az (1) rúd az A pontban ideális csuklóval rögzített, a B pontban szintén ideális csuklóval csatlakozik a (2) rúdhoz. A C pont az x tengely mentén csúszkával vezetett. Sebessége vC=15 ms, gyorsulása aC=35 ms2. Adjuk meg az (1) és (2) rudak szögsebességét és szöggyorsulását vektoros formában! Határozzuk meg a (2) rúd sebességpólusának koordinátáit!

5. példa: négycsuklós mechanizmus, a gyakorlat 3. példája

Az (1) rúd a D pontban, a (3) rúd pedig az A pontban ideális csuklóval rögzített. A B és C pontbeli csuklók szintén ideálisak. A mechanizmus (2) merevtestre a B csukló rá van hegesztve, de a (2) tag a B pontban szögmerev. Az (1) rúd szögsebessége ω1=2 rads, szöggyorsulása ε1=3 rads2. Számítsuk ki a (2) és (3) elemek szögsebesség- és szöggyorsulás-vektorát! Adjuk meg a (2) tag sebességpólusának helyét! Határozzuk meg az E pont sebességvektorát!

6. példa: négycsuklós mechanizmus, további feladat

Az ábrán látható síkbeli négycsuklós mechanizmus   2   rúdját hajtjuk 2 szögsebességgel miközben a szöggyorsulása 2. (A megadott 2, 2 értékek skalár mennyiségek, a vektor irányát az előjelből lehet kikövetkeztetni, jobbsodrású rendszert használunk!)

Határozzuk meg az   1   és   3   jelű rudak 1, 1, 3, , szögsebesség és szöggyorsulás vektorait az adott koordináta rendszerben!

Határozzuk meg az E pont sebesség és gyorsulás vektorát!

A szerkezet adatai:

Írjuk fel az ismert szögsebesség és szöggyorsulás vektorokat! Mivel síkfeladatról van szó a szögsebesség és szöggyorsulás vektorok csak a síkra merőlegesek lehetnek, a még nem ismert vektorokat pozítívnak feltételezzük és ha a számításból negatív előjel adódik, akkor tudjuk, hogy a feltételezett irány éppen ellentétes. Így a vektorok:

A szerkezet két fix csuklós megtámasztásától kiindulva, két oldalról fogjuk felírni a D pont sebességét, hogy meghatározzuk a szögsebességeket.

A D pont sebességeinek egyenlőségéből következik, hogy a vektor komponenseinek rendre egyenlőnek kell lenniük. Így egy két ismeretlenes egyenletrendszerhez jutunk, ami a következő:

Ebből az ismeretlen szögsebességek meghatározhatók:

A szöggyorsulások meghatározásához szintén a D pont gyorsulásait fogjuk felírni a szerkezet két oldaláról indulva.

A kétféleképpen felírt gyorsulásnak azonosaknak kell lenniük, így a vektorok komponenseinek rendre meg kell egyezniük. Ebből szintén egy két ismeretlenes egyenletrendszerhez jutunk, amit meg tudunk oldani.

A kapott eredményeket vektorosan felírva:

Az E pont sebességének és gyorsulásának kiszámításához számítsuk ki a D pont sebességét és gyorsulását az eredmények visszahelyettesítésével.

7. példa: csuklós mechanizmus csúszkával, további feladat

8. példa: csuklós mechanizmus gördülő elemmel

Ez a feladat az 2. és a 5. példa keveréke. Az (1) rúd helyett gördülő korong van, ami a nagy hengeren csúszásmentesen gördül. A csúszásmentes gördülés miatt az D érintkezési pont éppen áll, vagyis a sebességszámítás szempontjából olyan, mintha a korong helyett egy DC rúd lenne. A P2 sebességpólus helye geometriailag könnyen meghatározható.

Ezután az 1. példában látott módon meg kell határozni a C pont gyorsulását, majd a B pont gyorsulását mindkét oldalról felírva kiszámíthatók a szöggyorsulások.