Az abszolút sebesség a szállító és a relatív sebesség összege:

va=vsz+vr

A va abszolút sebesség a vizsgált pont sebessége az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

A vsz szállító sebesség a szállító rendszer éppen fedésben lévő pontjának sebessége az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

A vr relatív sebessége a vizsgált pont sebessége a szállító rendszerhez képest.

Magyarázatként tekintsük az ábrán látható helyzetet!

Egy korongon mozgunk, amely a talajhoz képest haladó és forgó mozgást végez. Szögsebesség-vektora ω, egy O pontjának sebessége pedig vO. A mi relatív sebességünk a koronghoz képest vr. A kérdés, hogy milyen a va abszolút sebességünk a talajhoz képest, azaz milyennek látja pillanatnyi sebességvektorunkat a talajon álló megfigyelő.

A válasz két alapeset átgondolása után adható meg. Ha a vr relatív sebességünk nulla (vagyis állunk a korongon), akkor a va abszolút sebességünk megegyezik a korongnak a velünk fedésben lévő P’ pontjának sebességével. Ekkor csak azért mozgunk, mert a korong „szállít minket”. A szállító rendszer fedésben lévő P’ pontjának vsz sebességét ezért is nevezzük szállító sebességnek. Ha a korong velünk fedésben lévő P’ pontjának sebessége nulla (pl. ha a korong áll), de mi haladunk a korongon egy vr relatív sebességgel, akkor ez a sebesség egyben a va abszolút sebességünk is.

Ha szállító és relatív sebesség is van, akkor az abszolút sebesség a kettő összege.

Az abszolút gyorsulás a szállító a relatív és a Coriolis gyorsulás összege:

aa=asz+ar+acor

Az aa abszolút gyorsulás a vizsgált pont gyorsulása az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

Az asz szállító gyorsulás a szállító rendszer éppen fedésben lévő pontjának gyorsulása az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

Az ar relatív gyorsulás a vizsgált pont gyorsulása a szállító rendszerhez képest.

Az acor Coriolis gyorsulás:   acor=2 ωsz×vr

Az abszolút szögsebesség a szállító és a relatív szögsebesség összege:

ωa=ωsz+ωr

Az ωa abszolút szögsebesség a vizsgált merevtest szögsebessége az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

Az ωsz szállító szögsebesség a szállító rendszer szögsebessége az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

Az ωr relatív szögsebessége a vizsgált merevtest szögsebessége a szállító rendszerhez képest.

Magyarázatként tekintsük a következő ábrát!

A korong ωr szögsebességgel forog az AB tengelyen, amely maga is forog a függőleges tengely körül ωsz szögsebességgel. A kérdés, hogy milyen a szögsebesség-vektora a korongnak az abszolút rendszerben. Ha csak a korong forogna, akkor az abszolút rendszerben is ωr lenne a szögsebessége. Ha csak a felfüggesztő tengely forogna a függőleges tengely körül, akkor a korong abszolút szögsebessége is ωsz lenne, hiszen ebben az esetben egy merevtestként is kezelhetnénk őket. Mivel egy merevtest csak egy tengely körül foroghat (csak egy szögsebesség-vektora lehet), az eredő szögsebesség a szállító és a relatív szögsebesség összege.

Az abszolút szöggyorsulás:

εa=εsz+εr+ωsz×ωr

Az εa abszolút szöggyorsulás a vizsgált merevtest szöggyorsulása az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

Az εsz szállító szöggyorsulás a szállító rendszer szöggyorsulása az inerciarendszerhez (talajhoz) képest.

Az εr relatív szöggyorsulás a vizsgált merevtest szöggyorsulása a szállító rendszerhez képest.

Az ωsz×ωr járulékos tag abból adódik, hogy az AB tengely elfordulása miatt az eredő szögsebesség-vektor is elfordul a függőleges tengely körül. Ez viszont azt jelenti, hogy szöggyorsulás is van. Ez a járulékos szöggyorsulás-vektor merőleges a szállító és a relatív szögsebesség-vektorra is. (Ehhez még lehet, hogy lesz egy ábra, vagy még kiegészítem az előzőt.)

Rúdon mozgó csúszka

A relatív mozgásra egy példa a rúdon vezetett csúszka mozgása. Az ABC rúd az A pont körül forog. A rúdnak a csúszkával éppen fedésben lévő D’ pontjának sebessége (a szállító sebesség) a szaggatott vonallal jelölt karra merőleges irányú:

vsz=vD'=vA+ω×rAD=0+ω×rAD=ω×rAD

A csúszka azonban még a BC egyenes mentén mozoghat a rúdhoz képest egy relatív sebességgel:

vr=vr evr=vrrBCrBC

A csúszkának az abszolút sebessége így a szállító és a relatív sebesség összege:

vD=va=vsz+vr

Mivel a relatív mozgás pályája egyenes, a relatív gyorsulás iránya megegyezik a relatív sebesség irányával:

ar=ar ear=arrBCrBC

A szállító gyorsulás a rúdnak a csúszkával éppen fedésben lévő D’ pontjának gyorsulása:

asz=aD'=aA+ε×rAD+ω×ω×rAD

A csúszka abszolút gyorsulása:

aD=aa=asz+ar+acor

Ahol acor=2 ω×vr

Megjegyzés: a rúd ω szögsebessége az ωsz szállító szögsebesség, mivel a rúd a szállító rendszer.