1. példa: a gyakorlat 1. példája

Az (1) rúdra csuklósan rögzített csúszka szabadon mozoghat a (2) rúdon. Az (1) rúd szögsebessége ω1=7 rads, szöggyorsulása ε1=15 rads2. Számítsuk ki a (2) rúd szögsebesség- és szöggyorsulás-vektorát!

Megjegyzés:

Az abszolút sebesség az 1-es rúd B végpontjának sebessége. Ez egyrészt felírható az 1-es rúd C pontjából a merevtestre vonatkozó sebesség-áttérési képlettel. Mivel a B pont a 2-es rúdon nincs rajta, ezért az A pont felől már nem ilyen egyszerű a felírás. Az A pontról csak a (2) rúdon a B ponttal éppen fedésben lévő B’ pont sebessége írható fel. Ez lesz a szállítósebesség. A csúszka, vagyis a B pont ehhez képest még elmozdulhat a (2) rúd mentén. Ez lesz a relatív sebesség. A csúszka, vagyis a B pont abszolút sebessége a szállító és a relatív sebesség összegeként adódik.

Ha a csúszka rögzítve lenne a (2) rúdon, akkor sebessége megegyezne a (2) rúd fedésben lévő B’ pontjának sebességével. A rúd „szállítaná a csúszkát”. Ha a (2) rúd állna, és csak a csúszka mozogna, akkor csak a rúd mentén csúszhatna a rúdhoz képest „relatívan” mozogva. Ha mindkét mozgás megvalósul, akkor a csúszka „abszolút” mozgása az előbbi két mozgás összege lesz.

Fontos, hogy a (2) rúd esetén a relatív mozgásra vonatkozó képletet használjuk, és ne a „sima” sebesség-áttérést. Ha azt használnánk, akkor egy vektoregyenletünk, vagyis két skalár egyenletünk lenne az ω2 szögsebesség kiszámítására, amik ellentmondásosak lennének. Ennek a fizikai magyarázata az, hogy ekkor a csúszka helyett „fix” csuklóval számolnánk, és úgy a szerkezet nem is tudna megmozdulni. A relatív mozgásos képlettel a vr ismeretlen segítségével lesz korrekt a matematikai leírás. Ez fizikailag azt jelenti, hogy az elcsúszási lehetőség biztosításával már meg lehet mozdítani a szerkezetet.

Figyeljük még meg, hogy a szállító sebesség (a (2) rúd B’ pontjának sebessége) a szaggatottal jelölt AB karra merőleges, a relatív sebesség pedig a (2) rúd megfelelő szakaszával párhuzamos!

Megjegyzés:

A relatív gyorsulás irányvektora megegyezik a relatív sebesség irányvektorával. Ennek oka, hogy most a relatív mozgás pályája (a (2) rúd azon szakasz, amelyen a csúszka mozog) egyenes.

2. példa:

Az (1) rúdra csuklósan rögzített csúszka szabadon mozoghat a (2) rúdon. Az (1) rúd szögsebessége ω1=30 rads, szöggyorsulása ε1=30 rads2. Számítsuk ki a (2) rúd szögsebesség- és szöggyorsulás-vektorát!

Megjegyzés:

Most a szállítósebesség CB karja, és a relatív mozgás pályája (a 2-es rúd) egybeesik. Így a szállító és a relatív sebesség merőleges egymásra. Ez egy speciális eset, nem úgy, mint az 1. példában.

Megjegyzés:

A relatív gyorsulás irányvektora megegyezik a relatív sebesség irányvektorával. Ennek oka, hogy most a relatív mozgás pályája (a 2-es rúd) egyenes.

3. példa: térbeli feladat

# A P anyagi pont az egyenes körkúp A-C alkotója mentén mozog, a kúphoz viszonyítva állandó sebességgel. A kúp a rögzített z tengely körül állandó ω szögsebességgel forog.

Adott mennyiségek:

h=0.8m, z0=0.4m, R=0.3m,ω=201s, vPrel=4ms .

(a) Határozza meg a P pont pillanatnyi vPa                abszolút sebességvektorát.

(b) Számítsa ki a P pont pillanatnyi aPa  abszolút gyorsulásvektorát.

Megjegyzés:

A szállítósebességet és –gyorsulást nem csak a C pontról lehet felírni. Jó választás a kúp alapkörének középpontja, vagy a kúp tengelyén a P pont magasságában lévő pont is. Ezeknek a sebessége mind nulla, így csak a P ponthoz mutató helyvektorok változnak a megválasztásukkal.

4. példa:

5. példa: