## Elméleti összefoglaló

### Egyetlen anyagi pontra vonatkozó összefüggések

Tömegpont lendülete: az anyagi pont lendülete a tömeg és a sebesség szorzata.

I=mv

Megjegyzés: A lendületvektor a sebességvektorral párhuzamos.

A lendülettétel differenciális alakja: az anyagi pont lendületének idő szerinti deriváltja egyenlő a tömegpontra ható erők eredőjével.

I=F     (levezetve: I=mv=ma=F)

A lendülettétel integrális alakja: a lendület adott idő alatti megváltozása egyenlő a pontra ható erők eredőjének idő szerinti integráljával.

I−I0=t0tFtdt

Ha az erő időben állandó: I−I0=Ft−t0

Ha nem hat erő a pontra, akkor a lendület állandó (lendület-megmaradás). Ez egyben a sebességvektor állandóságát is jelenti, hiszen a tömeg nem változik.

Tömegpont helytálló A pontra számított perdülete: a lendület ezen pontra számított nyomatéka.

πA=r×mv ,  ahol az r helyvektor az A pontból a tömegponthoz mutat.

Megjegyzések:

A szorzat második tényezője valóban a lendület.

Vegyük észre, hogy a kifejezés hasonló az erő MA=r×F nyomatékához. A perdületet ezért hívják impulzusmomentumnak, vagy impulzus nyomatéknak is.

Síkbeli mozgás esetén a hely- és sebességvektorok csak x és y komponenst tartalmaznak. Ha ekkor az A vonatkoztatási pont is a mozgás síkjában van, a perdületvektornak csak z összetevője van. Ekkor a tömegpont sebességére merőleges kar segítségével skalárisan is számolhatunk (lásd az 5. példában).

A perdülettétel differenciális alakja: az anyagi pont helytálló A pontra számított pedületének idő szerinti deriváltja egyenlő a tömegpontra ható erők ugyanezen A pontra számított nyomatékával.

πA=MA

A perdülettétel integrális alakja: az anyagi pont helytálló A pontra számított perdületének adott idő alatti megváltozása egyenlő a tömegpontra ható erő ugyanezen A pontra számított nyomatékának idő szerinti integráljával.

πAt−πAt0=t0tMAtdt

Ha a nyomaték időben állandó: πAt−πAt0=MAt−t0

Ha az anyagi pontra ható erők nyomatéka nulla az A pontra, akkor a perdület állandó (perdületmegmaradás).

Tömegpont mozgási energiája:

Em=12mv2=12mv2

Munkatétel: az anyagi pont mozgási energiájának növekménye egyenlő a pontra ható erők által végzett munkával.

Em2−Em1=W12

A munka az erő elmozdulás szerinti integrálja:   W12=r1r2F dr

Konstans erő esetén ez egyenlő az erő és a támadáspont elmozdulásának az erő irányába eső vetületével:

W12=± F⋅Δr ;  pozitív, ha az erő és az elmozdulás vetületének iránya megegyező.

### Pontrendszerre (több anyagi pont összességére) vonatkozó összefüggések

Pontrendszer lendülete: a pontok lendületének összege.

I=mivi

A rendszer lendülete súlypontjának sebességével is kifejezhető:

I=mvS ,  ahol m a rendszer teljes tömege: m=mi

A súlypont helyvektora:

rS=mirimi

Az ri helyvektorok tetszőleges ponttól felmérhetők. Az rS helyvektor is ezen ponthoz relatívan adódik.

Az összefüggés koordinátás alakja:

xS=miximi ,   yS=miyimi ,   zS=mizimi

A lendülettétel differenciális alakja: a pontrendszer lendületének idő szerinti deriváltja egyenlő a tömegpontra ható erők eredőjével

I=F

A lendület deriváltja összegzéssel, és a súlypont gyorsulásával is felírható: I=miai=mvS

Az integrális alak a már megismerttel azonos, de természetesen a teljes rendszer lendületének megváltozására vonatkozik.

A lendülettétel integrális alakja: a lendület adott idő alatti megváltozása egyenlő a pontra ható erők eredőjének idő szerinti integráljával.

Ha nem hat külső erő a rendszerre, akkor az összes lendület állandó. Ez most azt jelenti, hogy a súlypont sebességvektora állandó, de a rendszert alkotó egyes pontok sebességvektora változhat, és az egyes pontok között erő is hathat. Ezek az erők azért nem okoznak változást a rendszer összességére nézve, mert belső erők, vagyis az ellenerejük is hat a rendszer valamely másik tagjára.

Súlypont tétel: ha a pontrendszerre nem hat külső erő, a rendszer súlypontja megtartja eredeti mozgásállapotát (sebességvektorát).

Speciális eset, ha a súlypont kezdetben állt, és a rendszer pontjainak helyzete úgy rendeződik át, hogy csak belső (a pontok között ható) erők működnek, akkor az átrendeződés során a súlypont helyzete nem változik. A 2. példában ezt a tételt használjuk.

Pontrendszer helytálló A pontra számított perdülete: a pontok lendületének ezen pontra számított nyomatékösszege.

πA=ri×mvi ,  ahol az r helyvektor az A pontból a tömegponthoz mutat.

Fontos, hogy itt nem lehet a súlyponti jellemzőkkel számolni! Mindig el kell végezni az összegzést!

Megjegyzés:

A síkfeladatra vonatkozó skaláris felírás pontrendszer esetén is használható.

A perdülettétel alakjai azonosak az egyetlen pontra vonatkozóval, de itt is az összes perdületre vonatkoznak.

Pontrendszer mozgási energiája: a pontok mozgási energiájának összege.

Em=Ei=12mivi2=12mivi2

Munkatétel: a pontrendszer mozgási energiájának növekménye egyenlő a rendszerre ható erők által végzett munkával.

Em2−Em1=W12

A munka az erő elmozdulás szerinti integrálja:   W12=r1r2F dr

Konstans erő esetén ez egyenlő az erő és a támadáspont elmozdulásának az erő irányába eső vetületével:

W12=± F⋅Δr ;  pozitív, ha az erő és az elmozdulás vetületének iránya megegyező.

Vektoros és skaláris felírás:

A vektoros alakban felírt összefüggések bármely (nem csak koordinátairányú) tengely irányában skalárisan felírva is igazak. Olyan eset is előfordul (lásd a lendületmegmaradásos példákat), hogy a tétel az adott feladat körülményei között csak bizonyos irányokban igaz. Ekkor is skalárisan célszerű számolni.

A perdülettel kapcsolatos tételek esetén a tengelyre felírt alak éppen az adott tengelyre számított nyomatékokat jelenti (tankönyv 242. oldal). A munkára mindez nem vonatkozik, hiszen az skalári mennyiség.