1. példa:

A vázolt rendszer nyugalomból indul. A kötelek és a csigák tehetetlensége elhanyagolható. Mekkorák a testek gyorsulásai, és mekkorák a kötélerők? Mekkorák a testek sebességei, az m tömeg ℓ távolságú elmozdulása után? Mennyi munkát végez ezalatt a súrlódási erő?

Hasonló példák: (ezekben a feladatokban a tárcsáknak még elhanyagolható a tehetetlensége)

2001.11.12.-3.

2001.04.18.-4.

2004.04.15.-5.

2004.11.17.-3.: Itt a tárcsák átmérője különböző, amit a kinematikai egyenletben figyelembe kell venni!

2006.04.24.-4.

2. példa:

Számítsuk ki az egyes tömegek gyorsulását és a kötélerőt! A kötelek és a csigák tehetetlensége, valamint a súrlódás hatása elhanyagolható.

Megjegyzés:

Ez a rendszer két-szabadságfokú, mert az 1. és 2. tömeget tetszőlegesen elhelyezhetjük, azonban ez a két beállítás már meghatározza a 3. tömeg helyzetét. Ennek megfelelően a három gyorsulás között csak egy kinematikai egyenlet írható fel.

3. példa:

A jobb oldali kötélvégre adott gyorsulást kényszerítünk. A bal oldali korong szabadon mozoghat. Mekkorák a szöggyorsulások, a kötélerők és az (1)-es tárcsa középpontjának gyorsulása?

4. példa:

A korong (fogaskerék) csúszásmentesen gördül a hasábon (fogasléc). A szerkezet nyugalomból indul.

m1=60kg, m2=15kg, R=0.3m, g= 9,81ms2.

Adja meg az A pont sebességét az ábrán bejelölt y koordináta függvényében! Számítsa ki a szerkezet kinetikus energiáját az indulás után 0,5 másodperccel!