4. Feladat (15  pont)

A homogén tömegeloszlású, 5m tömegű, R sugarú korongra az ábra szerint m tömegű anyagi pontot rögzítettek. Az igy elkészített szerkezetet labilis egyensúlyi helyzetéből „kicsi kezdősebességgel” kibillentjük, majd magára hagyjuk. A talaj sima (μ=0).

Paraméteresen adott mennyiségek:

R, m, g

Állapítsa meg a korong szögsebességét fél fordulat után.

5. Feladat (15 pont)

Az m tömegű hasáb vS0kezdősebességgel csúszik a sima vízszintes síkon. Mozgását a C ponton támadó állandó Ferő fékezi.

Adott mennyiségek:

m=60kg, a=30cm, b=70cm vS0=2ms, JSz=13m(a2+b2), g=10ms2.

(a) Mekkora lehet az F erő maximális értéke, hogy a hasáb ne boruljon fel?

(b) Számítsa ki a ΠA perdületvektort a fékezés kezdeti pillanatában.

6. Feladat (20  pont)

A téglalap alakú, vékony lemez az A-B tengely körül forog. A vizsgált pillanatban a lemez  síkja éppen vízszintes. A testre a nehézségi erőn és a csapágyreakció-kon kívül egyéb erő nem hat.

Adott mennyiségek:

m=20kg, a=0.4m, b=0.3m,  ω0=151s, g=−10k1s2.

(e az ω0 irányába mutató egység-vektor.)

(a) Redukálja a test  impulzus-vektorrendszerét a forgástengely A  pontjába.

(b) Számítsa ki a lemez pillanatnyiεszöggyorsulásvektorát.