4. Feladat (20  pont)

A R sugarú, m tömegű tárcsa a „saját” ( pillanatnyilag z-vel párhuzamos ) tengelye körül állandóω2, a rögzített A-B tengely körül állandóω1 szögsebességgel forog.

Adott mennyiségek:

R=0.6m, m=20 kg,  ω1=61s, ω2=361s.

- Redukálja az impulzus-vektorrendszert a tárcsa  S  súlypontjába.

- Számítsa ki a tárcsa mozgási energiáját.

- Határozza meg a ΠS perdület-deriváltvektor pillanatnyi értékét.

5. Feladat (15 pont)

A rögzített tengely körül forgó R1 sugarú tárcsát állandó M1 erőpár hajtja. A hajtott tárcsára az R2 sugarú tárcsa támaszkodik, melynek tengelyére az állványban csak vízszintes irányú kényszererő működik. A szerkezet nyugalomból indul, a tárcsák felülete érdes, a csapágyak simák. Adott mennyiségek:

m1=60kg, m2=40kg, μ=0.3, R1=0.4m, R2=0.3m.

(a) Állapítsa meg az M1 nyomaték nagyságát úgy, hogy a (2) jelű tárcsa a megcsúszás határállapotában gördüljön az (1) jelű tárcsán.

(b) Számítsa ki az FBx kényszererőt.

6. Feladat (15  pont)

A rudat és a korongot összehegesztettük. Az így kapott merev test az A csukló körül szabadon elfordulhat, nyugalomból kezdi mozogását.

Adott mennyiségek:

m1=21kg, m2=50kg, R=0.15m,  l=0.3m, g= 10ms2.

Határozza meg az indulás pillanatában

(a ) a merev test szöggyorsulását és

(b) az FA kényszererőt.

(c) Számítsa ki az ω1 szögsebességet 90o-os szögelfordulás után.