1. Feladat (15  pont)

A vázolt sima felületű(μ=0) pálya a függőleges síkban fekszik. Az m tömegű anyagi pont a pálya A pontjából v0 kezdősebességgel indul.

Adott mennyiségek:

m=5kg, h=0.6m, R=0.3m, g=10ms2

(a ) Legalább mekkora legyen v0 értéke, hogy a tömegpont mozgása közben ne váljon el a pályától?

(b) Mekkora a kényszererő a pálya D pontjában?

2. Feladat (20  pont)

A vázolt mechanizmus (1) jelű tagjának ω1szögsebessége állandó, iránya az ábrán bejelölttel megegyező. Határozza meg a rajzon látható pillanatnyi helyzetben

- a (2) jelű tag ω2 szögsebességvektorát,

- a (2) jelű tag ε2 szöggyorsulásvektorát,

- a csúszka Coriolis-gyorsulásvektorát a (2) jelű taghoz kötött koordinátarendszerben.

Adott mennyiségek:

l=0.3m, ω1=91s, ε1=0.

3. Feladat ( 15  pont)

A vázolt korong a síkon csúszásmentesen gördül állandó nagyságúωszögsebességgel. A homloklapjába munkált egyenes kényszerpályán állandó nagyságú relatív sebességgel mozog az anyagi pontnak tekinthető golyó.

Adott mennyiségek:

R=0.3 m , vr=2ms, ω=81s .

Számítsa ki a vázolt helyzetben a golyó

- va abszolút sebességvektorát

- aa abszolút gyorsulásvektorát.