1. Feladat (15 pont)

Egy anyagi pont mozgástörvénye az x(t)=c1t+c0 , y(t)=Ke−c2t, z(t)≡0 , t≥0 paraméteres egyenletrendszerrel adott, ahol a konstansok értékei:   c0=2 m , c1=2 ms , c2=2.5 1s , K=4 m .

- Határozza meg, hogy milyen pályán mozog az anyagi pont.

- Rajzolja meg a hodográfot.

- Számítsa ki a pálya görbületi sugarát a t0=0 időpillanatban.

2. Feladat (20 pont)

Az anyagi pontv0 sebességgel kezdi mozgását az adott R sugarú körpályán. A gyorsulás érintő irányú összetevője az at(t)=1−0.5t függvény szerint változik. Adott mennyiségek:

R=0.8 m , v(0)=v0=4 ms , φ(0)=0 .

- Határozza meg az anyagi pont ω(t) szögsebességét, mint az idő függvényét.

- Határozza meg az anyagi pont φ(t) szögelfordulását, mint az idő függvényét.

- Számítsa ki, hogy az anyagi pont az indulást követően mennyi idő múlva áll meg.

3. Feladat (20 pont)

A b oldalélű kocka pillanatnyi sebességállapotát az ábrán látható szögsebesség – vektorrend- szerrel adtuk meg. Adott mennyiségek:

b=0.3 m , ω1=6rads , ω2=12rads , ω3=9rads .

- Jellemezze a sebességállapotot az A pontra redukált [ω,vA] vektorkettőssel.

- Milyen elemi mozgást végez a kocka?

- Határozza meg a centrális egyenes egy pontját és az ehhez tartozó redukált vektorkettőst.

- Írja fel a centrális egyenes egyenletrendszerét az ábrán bejelöltxyz koordináta rendszerben.