1. Feladat (15  pont)

A vázolt szerkezet nyugalomból indul.  Határozza meg az indulás pillanatában:

- az A pont aA gyorsulását,

- a korong ε szöggyorsulását,

- a K1 , K2 kötélerőket.

Adott mennyiségek:

m1=m2=50kg , m3=10 kg , R=0.3 m , g=10ms2 .

2. Feladat (25  pont)

A merev test a vázolt pillanatnyi helyzetben ω0 szögsebességgel forog. Adott mennyiségek:

m1=10kg , m2=90 kg , R= 0.3 m , l=0.7m , ω0=31s , g=10 ms2 .

Határozza meg a vázolt pillanatnyi helyzetben

- az ε szöggyorsulást,

- az FA kényszererőt.

- Számítsa ki az ω1szögsebességet 90o-os elfordulás után.

3. Feladat (25 pont)

Az m2 tömegű rúd az m1 tömegű hengerre és egy elhanyagolható tömegű görgőre támaszko-dik. Az m1 tömegű hengert adott M1 nyomatékú erőpár forgatja. A mozgás nyugalomból kezdődik. Adott mennyiségek:

l=1 m , R=0.4 m, m1=10 0kg, M1=200 Nm, μ=0.4 g=10ms2 , m2=400kg .

- Határozza meg az indulás pillanatában a két test gyorsulás-jellemzőit ( aS1, aS2, ε ).

- Számítsa ki a súrlódóerőket ( FS(A) , FS(C) ).