4. Feladat (25  pont)

Az A és B helyen rövid, sima csapágyakkal csapágyazott, elhanyagolható tömegű függőleges merev tengelyre merőlegesen, merev kapcsolattal egy l hosszúságú, m tömegű, homogén tömegeloszlású, vékony merev rudat erősítettünk. Ezen rúd egyik végpontjához egy ugyan-csak m tömegű, pontszerű testet erősítettünk. A rendszer a z tengely körül forog állandó vektorú M0 nyomaték hatására.

Adott mennyiségek:

a=1.2 m, b=0.8 m , m=4 kg,  ω=31s, M0=100 Nm, l=2 m , g=10ms2 .

- Határozza meg a rendszer εszöggyorsulás- vektorát.

- Számítsa ki az FA és FB reakcióerőket.

5. Feladat (20  pont)

Az R sugarú korongot és a 2R hosszúságú rudat mereven összehegesztették. A korong kerületére csévélt ideális kötélen m3 tömegű anyagi pont függ. A szerkezet nyugalomból kezd el mozogni. Adott mennyiségek:

m1=25 kg, m2=20kg, m3=10kg R=0.4m, g=10ms2.

- Számítsa ki a szöggyorsulást és a  kötélerőt az indulás pillanatában.

- Határozza meg a szögsebesség értékét a test 90o-os elfordulása után.